Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa cytometru przepływowego i sortera komórkowego Aria I do wersji Aria II

(Zamawiający posiada urządzenie wyprodukowane przez firmę Becton Dickinson)

| Lp. | PARAMETRY GRANICZNE | Opis parametru |
| --- | --- | --- |
| I. | Układ przepływowy |  |
| 1. | Nowy wózek na płyny, zawierający kompresor i pompę podciśnieniową oraz pojemniki ze stali nierdzewnej na bufor roboczy (10l) i etanol (5l). Pojemniki mogą być autoklawowane. To rozwiązanie eliminuje wewnętrzne zbiorniczki ciśnieniowe wewnątrz aparatu. |  |
| 2. | Połączenia ulepszające procedurę przygotowania sortera do sortowania septycznego. |  |
| 3. | Dodatkowa dysza zamykająca pętlę przepływu do procedur czyszczenia i wyłączania urządzenia. |  |
| 4. | Całkowitą wymianę układu przepływowego w aparacie na bardziej uproszczony i zastępujący dotychczasowe zawory przepływowe zaworami zaciskowymi, pozwalającymi na przepływ próbki i płynów roboczych w układzie zamkniętym. |  |
| II. | Układ sortowania |  |
| 5. | Całkowicie nowy blok sortowania z płytkami odchylającymi o nowej konstrukcji. |  |
| 6. | Nowe statywy do zbierania wysortowanych komórek zgodne z nowym blokiem sortującym. |  |
| 7. | Komora podawania próbki wyposażona w osłonę przeciw rozbryzgową polepszającą ochronę przed aerozolem |  |
| 8. | Komora przepływowa o nowej konstrukcji, która pozwala na użycie nowego typu zintegrowanych dysz o większej ilości rozmiarów ( 70, 85, 100, 130-mikrometrów). |  |
| III. | Stacja Robocza |  |
| 9. | Stacja robocza co najmniej HP Z230 TWR z kompletem wyposażenia do obsługi sortera (bez monitora i drukarki) |  |
| 10. | Program BD FACSDiva wer. 8.0.1 lub nowsza. |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

...........................dnia................................                         				   	 ...................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania

świadczeń woli w imieniu Oferenta