Załącznik nr 2 do SIWZ / 1 do umowy

Formularz asortymentowo cenowy (opis przedmiotu zamówienia)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy fabrycznie nowych:

- Serwer aplikacyjny– 1 szt., spełniający poniższe wymogi:

| Lp. |  | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w szafie 19’’(głębokość 1000 mm) dostarczona wraz z szynami. | Tak |  |
| 2 |  | Diagnostyka | Panel umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu. | Tak |  |
| 3 |  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów, min. dwunastordzeniowych. Płyta główna musi być produkowana przez producenta serwera. | Tak |  |
| 4 |  | Procesor | Dwa procesory osiągające minimum 15900 pkt w Passmark CPU Benchmark (stan na dzień 21.XII.2016 r.) dla pojedynczego procesora | Tak |  |
| 5 |  | Pamięć | Min. 256 GB DDR4-2133 MHz ECC w modułach 32 GB. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 1536 GB. | Tak |  |
| 6 |  | Gniazda PCI | Łącznie minimum 2 gniazda PCI Express trzeciej generacji x8 | Tak |  |
| 7 |  | Kontroler dyskowy | Kontroler RAID, obsługa dysków SAS 3.0; obsługa RAID 0, 1, 5, 6, min. ilość pamięci podręcznej 1 GB. | Tak |  |
| 8 |  | Dyski twarde | Możliwość instalacji min. 4 dysków SAS lub SSD wewnątrz obudowy. Zainstalowane 2 dyski min. 600 GB typu HotPlug SAS 6Gb/s 15k rpm. | Tak |  |
| 9 |  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW | Tak |  |
| 10 |  | Porty I/O | Min 5xUSB 2.0, Video | Tak |  |
| 11 |  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | Tak |  |
| 12 | Interfejsy sieciowe |  | - Min. 4 x Ethernet 10/100/1000 RJ45 - Min. 2 x Ethernet 10Gb - Min. 4 x SFP+ z modułami 10 Gb MMF LC | Tak |  |
| 13 | Zasilanie |  | Redundantne, przynajmniej dwa zasilacze, typu HotPlug o mocy minimum 700 W i sprawności min. 94 % (potwierdzenie za pomocą dokumentacji technicznej producenta) | Tak |  |
| 14 | Zarządzanie |  | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej przez przeglądarkę internetową (bez koniczności instalacji jakichkolwiek dedykowanych aplikacji) - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, zużycie energii w czasie rzeczywistym) - wsparcie dla SNMP;IPMI2.0 - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - łączność z kartą zarządzającą szyfrowana kluczem min. 128 bit SSL | Tak |  |
| 15 | Certyfikaty i standardy |  | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu na cały proces produkcji sprzętu, ISO 14001 dla producenta sprzętu. | Tak |  |
| 16 | Gwarancja |  | - Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem naprawy maksymalnie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. - W przypadku awarii uszkodzony dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający wymaga możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. - Zapewnienie przez producenta dostępności części zamiennych min. 5 lat od dnia zakończenia produkcji serwera. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. | Tak |  |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne |  | Windows Server 2008R2 oraz Windows Server 2012R2 w wersji x86 i x64; Novell Suse Linux Enterprise Server 11 | Tak |  |
| 18 | Dokumentacja |  | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| Wartość netto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |  |
| Stawka VAT: ..................... % Wartość VAT .....................zł |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |  |

- Serwery bazodanowe - 2 szt., spełniające poniższe wymogi:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w szafie 19’’(głębokość 1000 mm) dostarczona wraz z szynami. | Tak |  |
| 2 | Diagnostyka | Panel umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu. | Tak |  |
| 3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania maks. dwóch procesorów min. dziesięciordzeniowych. Płyta główna musi być produkowana przez producenta serwera. | Tak |  |
| 4 | Procesor | Jeden procesor osiągający minimum 15900 pkt w Passmark CPU Benchmark (stan na dzień 21.XII.2016 r.). | Tak |  |
| 5 | Pamięć | Min. 128 GB DDR4-2133 MHz ECC w modułach 32 GB. Płyta główna powinna posiadać możliwość obsługi do minimum 1536 GB. | Tak |  |
| 6 | Gniazda PCI | Łącznie minimum 2 gniazda PCI Express trzeciej generacji x8 | Tak |  |
| 7 | Kontroler dyskowy | Kontroler RAID, obsługa dysków SAS 3.0; obsługa RAID 0, 1, 5, 6, min. ilość pamięci podręcznej 1 GB. | Tak |  |
| 8 | Dyski twarde | Możliwość instalacji min. 4 dysków SAS lub SSD wewnątrz obudowy. Zainstalowane 4 dyski min. 600 GB typu HotPlug SAS 6Gb/s 15k rpm. | Tak |  |
| 9 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW | Tak |  |
| 10 | Porty I/O | Min 5xUSB 2.0, Video | Tak |  |
| 11 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | Tak |  |
| 12 | Interfejsy sieciowe | - Min. 4 x Ethernet 10/100/1000 RJ45 - Min. 2 x Ethernet 10Gb - Min. 4 x SFP+ z modułami 10 Gb MMF LC | Tak |  |
| 13 | Zasilanie | Redundantne, przynajmniej dwa zasilacze, typu HotPlug o mocy minimum 700 W i sprawności min. 94 % (potwierdzenie za pomocą dokumentacji technicznej producenta) | Tak |  |
| 14 | Zarządzanie | Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej przez przeglądarkę internetową (bez koniczności instalacji jakichkolwiek dedykowanych aplikacji) - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, zużycie energii w czasie rzeczywistym) - wsparcie dla SNMP;IPMI2.0 - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - łączność z kartą zarządzającą szyfrowana kluczem min. 128 bit SSL | Tak |  |
| 15 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu na cały proces produkcji sprzętu, ISO 14001 dla producenta sprzętu. | Tak |  |
| 16 | Gwarancja | - Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem naprawy maksymalnie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. - W przypadku awarii uszkodzony dysk pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający wymaga możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. - Zapewnienie przez producenta dostępności części zamiennych min. 5 lat od dnia zakończenia produkcji serwera. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera. | Tak |  |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Server 2008R2 oraz Windows Server 2012R2 w wersji x86 i x64; Novell Suse Linux Enterprise Server 11 | Tak |  |
| 18 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | Tak |  |
| Wartość netto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |
| Stawka VAT: ..................... % Wartość VAT .....................zł |  |  |  |  |
| Wartość brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |

- Macierz dyskowa, spełniająca poniższe wymogi:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność | Min. 5,5 TB zbudowane z 13 dysków SAS 1,2 TB 10k rpm 2,5” w RAID 1+0+HS | Tak |  |
| 2 | Interfejsy | Co najmniej 2 interfejsy 10 GB SFP+ z wkładkami 10 Gb MMF LC na kontroler. Możliwość rozbudowy liczby zewnętrznych interfejsów do minimum 4 na kontroler. Rozbudowa poprzez dodanie odpowiednich kart lub modułów komunikacyjnych w obrębie obudowy kontrolerów macierzowych | Tak |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy | Możliwość rozbudowy do minimum 120 dysków 2,5 ‘’ w ramach oferowanego modelu macierzy poprzez dodanie dodatkowych dysków i półek. Rozbudowa musi się odbywać bez przerywania pracy macierzy oraz bez przerywania dostępu do danych, bez potrzeby dokupienia dodatkowych licencji oprogramowania macierzy. Rozbudowa macierzy nie może wiązać się z koniecznością instalacji dodatkowych kontrolerów RAID. | Tak |  |
| 4 | Obsługiwane dyski | Macierz musi obsługiwać co najmniej następujące dyski: SAS 600 GB 15 krpm, SAS 1,2 TB 10 krpm, SAS-NL 2 TB 7,2 krpm | Tak |  |
| 5 | Zabezpieczenie danych | Co najmniej RAID 0,1,1+0,5,6. | Tak |  |
| 6 | Interfejsy dysków | Hot plug DualPort | Tak |  |
| 7 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Active/active dla pojedynczego LUN, | Tak |  |
| 8 | Pamięć cache | Minimum 8 GB/kontroler. | Tak |  |
| 9 | Zabezpieczenie pamięci | Pamięć przeznaczona do przechowywania operacji zapisu podtrzymywana bateryjnie lub wyposażona w mechanizm gwarantujący przechowanie danych w przypadku utraty zasilania macierzy. | Tak |  |
| 10 | Obsługa iSCSI | Wymagana jest obsługa iSCSI | Tak |  |
| 11 | Zarządzanie grupami dyskowymi i dyskami logicznymi | Możliwość dynamicznej zmiany z poziomu kontrolera, bez przerywania dostępu do danych, następujących parametrów:– zwiększanie oraz zmniejszanie pojemności wolumenów logicznych, Definiowanie, co najmniej 2048 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość definiowania woluminów logicznych o pojemności, co najmniej 16 TB. Macierz musi zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej, niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia danego zasobu. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. funkcjonalności. | Tak |  |
| 12 | Ochrona danych w środowiskach heterogenicznych | Możliwość ochrony danych w heterogenicznych środowiskach sieci SAN – maskowanie LUN | Tak |  |
| 13 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Możliwość jednoczesnego podłączenia niezależnych systemów: MS Windows 2008 oraz 2012R2, RedHat Linux, SUSE/SLES. Wsparcie winno być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania | Tak |  |
| 14 | Obsługa kanałów I/O | Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsługi ww. funkcjonalności | Tak |  |
| 15 | Serwisowalność i utrzymanie macierzy | Wymagane jest: - możliwość uaktualniania oprogramowania (firmware’u) macierzy bez przerywania pracy systemu. - wymiana elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: kontrolery, zasilacze, wentylatory. - macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów bez konieczności jej wyłączania. - brak pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Pełna redundancja macierzy, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. - możliwość zdalnego zarządzania macierzą. | Tak |  |
| 16 | Zarządzanie: | Zarządzanie macierzą realizowane z linii komend (CLI) oraz poprzez pojedynczy interfejs graficzny. Wymagane jest stałe monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych. Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla grup dyskowych, dysków logicznych (LUN) oraz kontrolerów; monitorowanie przepustowości interfejsów; monitorowanie wykorzystania kontrolerów oraz pamięci. Wymagane jest dostarczenie odpowiedniej licencji dla opisanej funkcjonalności. | Tak |  |
| 17 | Wewnętrzne kopie danych | Wymagane jest: - Możliwość dokonywania na żądanie min. 8 tzw. migawkowych kopii danych (snapshot, point-in time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuję w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Musi istnieć możliwość odtwarzania zawartości dysku logicznego z kopii. Wymagane jest dostarczenie licencji dla powyższej funkcjonalności na nieograniczoną pojemność macierzy oraz na maksymalną wspieraną liczbę podłączonych do macierzy serwerów. | Tak |  |
| 18 | Zasilanie | Redundantne zasilacze o mocy jednostkowej min. 350 W i maksymalnej sprawności min. 94 % (wymagana załączona dokumentacja producenta) | Tak |  |
| 18 | Montaż | Maksymalnie 2U do instalacji w szafie 19’’( głębokość 1000 mm) dostarczona wraz z szynami. | Tak |  |
| 19 | Wymagania dodatkowe | - Elementy, z których zbudowana będzie macierz muszą być produktami producenta tej macierzy lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. - Macierz musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta macierzy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. - Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanej macierzy umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu lub wskazać link do strony internetowej producenta zawierającej wszystkie wymagane parametry oferowanego produktu. | Tak |  |
| 20 | Gwarancja | - Minimum 36 miesięcy od dnia odbioru. Reakcja do 4 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Naprawa najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. - Wszelkie nośniki danych wymagające naprawy w czasie gwarancji pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą opuszczać jego siedziby. - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 (lub nowszy) lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta macierzy. - Zapewnienie przez producenta dostępności części zamiennych min. 5 lat od dnia zakończenia produkcji macierzy. | Tak |  |
| 21 | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu na cały proces produkcji sprzętu, ISO 14001 dla producenta sprzętu. | Tak |  |
| Wartość netto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |
| Stawka VAT: ..................... % Wartość VAT .....................zł |  |  |  |  |
| Wartość brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |

- Przełączniki sieciowe – 2 szt., spełniające poniższe wymogi:

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Architektura sieci | Ethernet | Tak |  |
|  | Liczba portów aktywnych | - Min. 24 porty Ethernet 1Gb RJ45, - Min. 8 portów SFP+ 10GbE/1GbE, - 8 wkładek SFP+ 10G Ethernet MMF LC. | Tak |  |
|  | Zarządzanie | RFC 1591, SSHv2 | Tak |  |
|  | Uwierzytelnianie | IEEE 802.1X, RADIUS | Tak |  |
|  | Obsługiwane standardy IEEE | 802.1ad, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1w, 802.3ad, 802.3x, 802.1AB, 802.3z, 802.3ae, 802.1X | Tak |  |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy RFC | 1157, 1213, 1493, 1573, 1643, 1724, 854, 3176, 1492, | Tak |  |
|  | Rozmiar tablicy MAC | Minimum 16 000 | Tak |  |
|  | Algorytm przełączania | Store-and-forward | Tak |  |
|  | Prędkość macierzy przełączania | Minimum: 288 Gb/s | Tak |  |
|  | Przepustowość | Minimum 215 mpps | Tak |  |
|  | Bufor pamięci | Minimum 2 MB | Tak |  |
|  | Zasilanie | Redundantne zasilacze 230 V | Tak |  |
|  | Warstwa przełączania | 2,3 | Tak |  |
|  | Możliwość stackowania | Min. 2 port stackujące o przepływności min. 40 Gb/s i dystansie stackowania min. 100 m | Tak |  |
|  | Gwarancja | Min. 60 miesięcy od dnia odbioru. | Tak |  |
|  | Wielkość | 1 U, wymagana dostawa zestawu niezbędnych elementów do montażu w szafie 19 ’’ | Tak |  |
| Wartość netto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |
| Stawka VAT: ..................... % Wartość VAT .....................zł |  |  |  |  |
| Wartość brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................) |  |  |  |  |

Całkowita wartość oferty wynosi:

Wartość netto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................)

Stawka VAT: ..................... % Wartość VAT .....................zł

Wartość brutto: ............................... zł (słownie: .....................................................................................................)

……….…….. dnia ……….……..                                                                           …..…………………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy